XY-Vision-Picker

基于 STM32F407 + K210 的两轴视觉识别抓取系统

版本：v1.1 ｜ 日期：2026-09-23 ｜ 状态：设计定稿

目录

1. 项目概述	4

1.1 设计目标	4

1.2 设计原则	4

2. 系统总体架构	4

2.1 硬件连接框图	5

2.2 数据流	5

3. 硬件设计方案	6

3.1 BOM 清单	6

3.2 STM32F407 引脚分配	7

4. 视觉模块设计（K210 + OV2640）	8

4.1 技术选型	8

4.2 处理流程	8

4.3 阈值标定	9

4.4 升级路径	9

5. 运动控制与抓取模块	9

5.1 CoreXY 运动学	9

5.2 步进驱动与加减速	10

5.3 夹爪控制	10

6. 上位机模块（Qt）	11

6.1 技术选型	11

6.2 功能组成	11

6.3 与设备解耦	11

7. 通信协议栈	11

7.1 K210 与 STM32 之间（UART）	11

7.2 STM32 与上位机之间（CAN）	12

7.2.1 物理层	12

7.2.2 位时序与波特率	13

7.2.3 帧 ID 分配	14

7.2.4 帧数据域定义	14

7.2.5 过滤器与中断配置	17

7.2.6 错误处理	17

8. 视觉-运动学标定	17

8.1 标定流程	17

8.2 仿射变换模型	18

9. STM32 软件架构（FreeRTOS）	18

10. K210 软件设计	19

11. 联调流程	20

12. 验收标准（Definition of Done）	21

13. 风险与避坑清单	22

# 1. 项目概述

本项目为一套桌面级两轴视觉识别抓取系统，通过 K210 视觉协处理器识别工作区内目标色块的像素坐标，经标定换算为机械坐标后，由 STM32F407 驱动 CoreXY 十字滑台与舵机夹爪完成自动抓取与投放。系统同时支持本地 TFT 屏 + 矩阵键盘的离线操作模式，以及基于 CAN 总线的上位机监控模式。

## 1.1 设计目标

视觉识别：基于颜色分割 + 连通域分析，稳定识别工作区内指定颜色目标，输出质心坐标；

运动控制：CoreXY 双轴直线插补，定位精度优于 ±1 mm；

自动抓取：识别 → 移动 → 抓取 → 投放全流程自动完成，连续 20 次成功率 ≥ 90%；

人机交互：本地离线运行 + 上位机实时监控双模式；

可靠性：限位硬件保护、舵机独立供电、总线错误自恢复。

## 1.2 设计原则

职责解耦：K210 只做图像与像素坐标输出，STM32 只做运动学与执行，上位机只做监控与指令；

分层调试：视觉、运动、抓取、通信可独立验证，任一模块单独出问题不影响其他模块；

安全优先：所有运动路径必须有限位兜底，所有电源节点必须独立保护。

# 2. 系统总体架构

系统由视觉单元、主控单元、运动执行单元、交互单元和上位机五部分组成。视觉单元以 UART 向主控单元发送目标质心；主控单元通过 STEP/DIR 驱动步进电机、PWM 驱动舵机；交互单元经 SPI 与 GPIO 接屏和键盘；上位机经 CAN 总线与主控单元通信。

## 2.1 硬件连接框图

图 2-1  系统硬件架构图

## 2.2 数据流

一次完整的自动抓取流程如下：K210 每 80 ms 采集一帧图像并做颜色分割，若识别到目标则将质心 (cx, cy, 1) 经 UART 发出；STM32 收到后将像素坐标按标定矩阵换算为毫米坐标，经直线插补驱动双轴运动到目标上方；到位后闭合舵机夹爪，抬起并移动到投放点，张开夹爪完成投放；全过程位置、状态、错误经 CAN 上报上位机。

图 2-2  自动抓取流程图

# 3. 硬件设计方案

## 3.1 BOM 清单

表 3-1  BOM 清单

| # | 模块 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动主控 | STM32F407ZGT6 开发板（GEC-M4） | 1 | 168 MHz，含板载 5V/3.3V LDO |
| 2 | 视觉协处理器 | K210 开发板（Maix Bit 或第三方） | 1 | Type-C 供电 |
| 3 | 摄像头 | OV2640 DVP 24pin，66° | 1 | 排线勿反接 |
| 4 | 运动平台 | CoreXY 十字滑台套餐2 | 1 | 含 2×42 步进电机、同步带 |
| 5 | 步进驱动 | DRV8825 | 2 | 细分固定 1/16 |
| 6 | 舵机 | MG90S 金属齿轮 | 1 | 独立 5V 供电 |
| 7 | 夹爪 | 3D 打印多指舵机夹爪套件 | 1 | 含舵机摇臂 |
| 8 | 显示屏 | ST7789V SPI TFT 240×320 | 1 | SPI 接口 |
| 9 | 键盘 | 4×4 矩阵薄膜键盘 | 1 | GPIO 行列扫描 |
| 10 | 限位开关 | 卧式微动开关 | 4 | X±、Y± 各一 |
| 11 | CAN 收发器 | TJA1050 模块 | 1 | 5V 供电，板载或外焊 120Ω |
| 12 | CAN 适配器 | USB 转 CAN（用户已有） | 1 | 上位机侧 |
| 13 | 主电源 | 24V/5A 开关电源 | 1 | 滑台与 DRV8825 |
| 14 | 副电源 | 5V USB 充电头 ≥2A | 1 | K210 与外设 |

## 3.2 STM32F407 引脚分配

表 3-2  STM32F407 引脚分配表

| 功能 | 引脚 | 外设/说明 |
| --- | --- | --- |
| X 轴 STEP | PA0 | TIM2_CH1 脉冲输出 |
| X 轴 DIR | PB0 | GPIO 推挽 |
| Y 轴 STEP | PA1 | TIM3_CH1 脉冲输出 |
| Y 轴 DIR | PB1 | GPIO 推挽 |
| 舵机 PWM | PA8 | TIM1_CH1，50 Hz |
| K210 UART_RX | PA10 | USART1_RX，接 K210_TX |
| K210 UART_TX | PA9 | USART1_TX，接 K210_RX |
| TFT SPI SCK | PA5 | SPI1_SCK |
| TFT SPI MOSI | PA7 | SPI1_MOSI |
| TFT CS/DC/RST/BL | PB10/PB11/PB12/PB13 | GPIO |
| 矩阵键盘 R1~R4 | PC0~PC3 | GPIO 输出 |
| 矩阵键盘 C1~C4 | PC4~PC7 | GPIO 上拉输入 |
| CAN_RX / CAN_TX | PA11 / PA12 | CAN1，不重映射 |
| 限位 X+/X-/Y+/Y- | PB14/PB15/PB16/PB17 | 下拉输入，触发即停 |
| 用户 LED | PC13 | 心跳指示 |

注：实际引脚以 CubeMX 工程配置为准；本表为设计基线，任何改动必须同步更新接线图目录。

# 4. 视觉模块设计（K210 + OV2640）

## 4.1 技术选型

视觉单元采用 K210 协处理器 + OV2640 DVP 摄像头，运行 MaixPy（MicroPython）固件。分辨率固定为 QVGA（320×240），RGB565 格式。选择 MaixPy 而非 C SDK 的理由是：当前任务仅为颜色分割与质心提取，MaixPy 开发效率高，QVGA 下 10~15 fps 已满足 80 ms 周期输出要求；后续若需跑 YOLO 模型或帧率不足，可平滑迁移至 K210 C SDK（MaixCDK），算法逻辑可直接复用。

## 4.2 处理流程

摄像头初始化：RGB565、QVGA、自动增益关闭（固定曝光利于阈值稳定）；

LAB 颜色阈值分割：使用 find_blobs() 对目标颜色做阈值判定；

连通域合并：pixels_threshold=200，merge=True 合并碎块；

目标选取：取面积最大的 blob，输出其质心 (cx, cy)；

串口发送：以 $cx,cy,flag\n 格式发往 STM32，周期 80 ms；未识别时发 $0,0,0\n。

图 4-1  K210 视觉处理流程

## 4.3 阈值标定

LAB 颜色阈值必须在实际工作光照下用 MaixPy IDE 现场标定后写入阈值文件。环境光变化会显著影响阈值，因此摄像头需加半透明遮光罩，且标定应在最终装配位置进行。多目标颜色可扩展为多组阈值，在 0x202 参数帧中通过 color_id 字段选择。

## 4.4 升级路径

当颜色法无法满足复杂背景或异形目标识别时，可将 find_blobs 替换为 K210 KPU 上的 YOLO kmodel 推理。对外接口保持不变（仍输出像素质心），STM32 侧无需修改。

# 5. 运动控制与抓取模块

## 5.1 CoreXY 运动学

CoreXY 平台由两个步进电机通过同步带驱动十字滑台，两电机转角与滑台 XY 位置存在耦合关系。设两电机脉冲增量为 dm1、dm2，则滑台在 X、Y 方向的脉冲增量为：

dx = (dm1 + dm2) / 2
dy = (dm1 - dm2) / 2

直线插补时，先按目标 (dx_mm, dy_mm) 换算为脉冲数 (px, py)，再分解为两电机各自的脉冲增量，分别输出。这是 CoreXY 与普通 X/Y 独立滑台的关键区别。

图 5-1  CoreXY 运动学结构示意

## 5.2 步进驱动与加减速

驱动器：DRV8825，细分固定 1/16，Vref 按电机额定电流设置（典型 0.6~0.8 V）；

脉冲输出：STM32 定时器输出 PWM 脉冲，频率由加减速曲线决定；

加减速：S 形曲线，起步与停止段各约 200 ms，避免高速起步丢步；

插补算法：逐点比较法（Bresenham），以 max(|dx|,|dy|) 为主轴分配脉冲频率；

限位保护：运动中任何一路限位触发立即关闭定时器脉冲输出，发送错误帧并停止流程。

## 5.3 夹爪控制

夹爪由 MG90S 金属齿轮舵机驱动，STM32 定时器输出 50 Hz PWM（周期 20 ms，脉宽 0.5~2.5 ms 对应 0~180°）。控制流程为：到位后闭合夹爪（夹紧延时），抬起，移动到投放点，张开夹爪。

关键约束：MG90S 必须独立 5V 供电，禁止从 STM32 板载 5V 取电。舵机堵转瞬间电流可达 1 A 以上，板载供电会拉低电压导致 MCU 复位。装配时舵机摇臂先手动置中位再安装夹爪连杆，避免上电瞬间机械冲击。

# 6. 上位机模块（Qt）

## 6.1 技术选型

上位机采用 Qt Widgets 开发，C++ 语言。选择依据：Qt 自带 QSerialBus 模块可直接对接 USB-CAN 适配器，QCustomPlot 第三方库成熟用于实时轨迹绘制，跨平台且适合长期维护的工业软件。

## 6.2 功能组成

CAN 连接管理：通过 QtSerialBus 加载对应适配器插件，建立 CAN 通道；

状态显示：实时显示当前坐标、运行状态、抓取计数、错误码；

轨迹绘制：基于 0x102 位置上报帧，用 QCustomPlot 绘制实时运动轨迹；

命令下发：回零、手动移动、自动抓取、停止、夹爪开合等按钮组 0x201 命令帧；

参数设置：目标颜色、速度、投放点等参数组 0x202 参数帧；

日志记录：抓取事件、错误事件按时间戳写入日志表。

## 6.3 与设备解耦

上位机仅承担监控与指令下发，不参与实时闭环。即使上位机断开或界面卡顿，STM32 仍可在本地通过 TFT 屏与键盘独立完成一次完整自动抓取。上位机重新连接后，从 0x101 心跳帧自动恢复设备状态。

# 7. 通信协议栈

## 7.1 K210 与 STM32 之间（UART）

表 7-1  K210 ↔ STM32 UART 参数

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 物理接口 | UART，交叉连接（K210_TX → STM32_RX） |
| 波特率 | 115200 bps，8-N-1 |
| 电气要求 | 双方必须共地 |
| 帧格式 | 文本帧，\n 结尾 |
| K210→STM32 | $<X>,<Y>,<FLAG>\n，例：$128,96,1\n |
| STM32→K210 | @<STATUS>\n，0=可识别，1=运动中忽略，2=抓取完成 |
| 发送周期 | K210 端 80 ms 一帧 |
| 超时保护 | STM32 端 500 ms 未收到帧置 K210 超时错误 |

## 7.2 STM32 与上位机之间（CAN）

### 7.2.1 物理层

CAN 控制器：STM32F407 内置 bxCAN1；

引脚：PA11=CAN_RX，PA12=CAN_TX，不重映射；

收发器：TJA1050，5V 供电；

线缆：双绞线，CAN_H / CAN_L，与电机线分开走线，避免平行长距布线；

终端电阻：总线两端各 120 Ω，USB-CAN 适配器端通常自带，STM32 侧 TJA1050 模块需确认或补焊；

节点数：2 个（STM32 + PC），负载轻。

图 7-1  CAN 通信协议栈分层

### 7.2.2 位时序与波特率

STM32F407 的 APB1 时钟为 42 MHz。配置 bxCAN 分频与时间段参数使位速率为 500 kbps：

表 7-2  CAN 位时序参数

| 参数 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| APB1 时钟 | 42 MHz | F407 固定 |
| Prescaler | 6 | tq 时钟 = 42/6 = 7 MHz |
| BS1 | 10 tq | 段 1 |
| BS2 | 3 tq | 段 2 |
| SJW | 1 tq | 同步跳转宽度 |
| 每比特时间 | 1+10+3 = 14 tq |  |
| 位速率 | 7 MHz / 14 = 500 kbps |  |
| 采样点 | (1+10)/14 = 78.6% | 在推荐区间 75%~87.5% 内 |
| 帧格式 | CAN 2.0B，标准帧 11-bit ID |  |
| 重传模式 | 硬件自动重传（NART=0） |  |

图 7-2  CAN 2.0B 标准帧位结构

### 7.2.3 帧 ID 分配

采用标准帧 11-bit ID，按“高 4 位功能类 + 低 7 位消息号”编码，便于后续扩展。

表 7-3  CAN 帧 ID 分配表

| ID | 方向 | 名称 | 发送频率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x101 | STM32→PC | 状态心跳 | 1 Hz | 位置+状态+计数+错误 |
| 0x102 | STM32→PC | 运动位置上报 | 20 Hz | 运动中实时位置与目标 |
| 0x201 | PC→STM32 | 命令帧 | 事件触发 | 回零/移动/自动/停止/夹爪 |
| 0x202 | PC→STM32 | 参数设置 | 事件触发 | 目标颜色、速度、投放点 |
| 0x301 | STM32→PC | 错误告警 | 事件触发 | 错误位掩码+出错位置 |
| 0x302 | STM32→PC | 抓取完成 | 事件触发 | 结果+目标与实际位置 |

### 7.2.4 帧数据域定义

数据域长度均为 8 字节，多字节整数采用小端序（Little-Endian），与 STM32 ARM 和 x86 PC 原生一致。位置字段单位为 0.1 mm，例如 1234 表示 123.4 mm。

表 7-4  0x101 状态心跳帧数据域

| 偏移 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0–1 | int16 | pos_x，单位 0.1 mm |
| 2–3 | int16 | pos_y，单位 0.1 mm |
| 4 | uint8 | state：0=空闲,1=回零,2=手动,3=自动,4=抓取中,5=完成 |
| 5 | uint8 | error_code，位定义见 0x301 |
| 6 | uint8 | grip_count 累计抓取次数 |
| 7 | uint8 | 保留，填 0 |

表 7-5  0x102 运动位置帧数据域

| 偏移 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0–1 | int16 | 当前 X（0.1 mm） |
| 2–3 | int16 | 当前 Y（0.1 mm） |
| 4–5 | int16 | 目标 X（0.1 mm） |
| 6–7 | int16 | 目标 Y（0.1 mm） |

表 7-6  0x201 命令帧数据域

| 偏移 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | uint8 | cmd：0x01=回零,0x02=手动移动,0x03=自动抓取,0x04=停止,0x05=夹爪闭,0x06=夹爪开 |
| 1–2 | int16 | param1：cmd=0x02 时为目标 X（0.1 mm），其余填 0 |
| 3–4 | int16 | param2：cmd=0x02 时为目标 Y（0.1 mm） |
| 5 | uint8 | speed：速度百分比 0~100，默认 50 |
| 6–7 | uint8 | 保留，填 0 |

表 7-7  0x202 参数设置帧数据域

| 偏移 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | uint8 | color_id：0=红,1=绿,2=蓝,3=黄 |
| 1 | uint8 | speed_pct：自动模式速度 0~100 |
| 2–3 | int16 | drop_x：投放点 X（0.1 mm） |
| 4–5 | int16 | drop_y：投放点 Y（0.1 mm） |
| 6–7 | uint8 | 保留，填 0 |

表 7-8  0x301 错误告警帧数据域

| 偏移 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0–1 | uint16 | err_flag 位掩码：bit0=X+限位,bit1=X-,bit2=Y+,bit3=Y-,bit4=丢步,bit5=舵机过流,bit6=Bus-off,bit7=K210 超时 |
| 2–3 | int16 | 出错时 X（0.1 mm） |
| 4–5 | int16 | 出错时 Y（0.1 mm） |
| 6 | uint8 | err_cnt 累计错误次数 |
| 7 | uint8 | 保留，填 0 |

表 7-9  0x302 抓取完成帧数据域

| 偏移 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | uint8 | result：0=成功,1=漏抓,2=掉料 |
| 1–2 | int16 | 目标 X（0.1 mm） |
| 3–4 | int16 | 目标 Y（0.1 mm） |
| 5–6 | int16 | 实际到位 X（0.1 mm） |
| 7 | uint8 | 实际到位 Y 低字节（高字节由上位机从最近一帧 0x102 取得） |

### 7.2.5 过滤器与中断配置

过滤器组：使用 1 个过滤器组（组 0），32 位屏蔽位模式；

过滤规则：只放行 0x201、0x202 两个下行命令帧，其余上行帧不进入 STM32 接收 FIFO；

FIFO：使用 FIFO0，溢出即置错误；

中断：FIFO0 消息挂中断（收命令）、FIFO0 溢出中断、错误中断、Bus-off 中断。

### 7.2.6 错误处理

Bus-off：进入后延时 100 ms 软件复位 bxCAN，重发未完成帧，并通过 0x301 通知上位机；

发送失败：bxCAN 硬件自动重传，软件侧仅维护 4 帧环形发送缓冲；

K210 断帧：500 ms 未收到 UART 帧则置 err_flag bit7，自动停止运动并上报；

限位触发：硬件立即关定时器输出，再发 0x301 与 0x302；

上位机断连：不影响本地运行，重连后从 0x101 心跳自动恢复状态。

# 8. 视觉-运动学标定

K210 输出的是像素坐标，必须通过仿射变换换算为工作台毫米坐标。开机首次使用必须执行标定。

## 8.1 标定流程

第一步：滑台回机械零位（X-、Y- 限位触发点）；

第二步：工作台面放置打印已知坐标的网格标记点（如 (20,20)、(60,60)、(100,100)、(140,100)、(180,20)，单位 mm）；

第三步：K210 运行标定脚本，对每个标记点输出像素坐标；

第四步：最小二乘拟合仿射变换系数 (a,b,c,d,e,f)；

第五步：系数存入 STM32 内部 Flash 保留扇区（地址 0x0800 FC00）；

第六步：用 3 个未参与拟合的点验证，误差应 ≤ ±1 mm，否则重新标定。

图 8-1  视觉-运动学标定流程

## 8.2 仿射变换模型

[mm_x]   a  b  c   [px]
[mm_y] = d  e  f × [py]
                   [1 ]

采用仿射而非简单比例，是为了补偿摄像头非垂直安装带来的平移、旋转、缩放与切变误差。

# 9. STM32 软件架构（FreeRTOS）

STM32 侧采用 FreeRTOS 多任务架构，各任务通过队列传递数据，避免共享变量竞争。

表 9-1  FreeRTOS 任务划分

| 任务 | 优先级 | 周期/触发 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| vCommTask | 4 | 事件驱动 | UART1 收 K210 帧、CAN 收发；解析后经队列投坐标 |
| vMotionTask | 5（最高） | 事件驱动 | 取目标坐标→直线插补→定时器出脉冲→控舵机→走投放点→松爪 |
| vDisplayTask | 2 | 50 ms | 刷新 TFT：当前坐标/模式/抓取计数/错误码 |
| vKeyTask | 3 | 20 ms | 扫描矩阵键盘，短按切模式，长按清零 |
| vHeartbeatTask | 1 | 1 s | PC13 LED 闪烁，CAN 心跳上报 |

关键设计：运动任务优先级最高且事件驱动，仅在收到新坐标时运行，平时阻塞在队列上；刷屏等慢任务放最低优先级，不影响实时脉冲输出。

图 9-1  FreeRTOS 任务优先级与调度关系

# 10. K210 软件设计

K210 端主程序入口为 03_Firmware/K210/vision/main.py，结构如下：

import sensor, image, time, gc
from machine import UART

uart = UART(UART.UART1, 115200, timeout=1000)
sensor.reset()
sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
sensor.run(1)

RED = (30, 80, 30, 80, -20, 20)  # 标定后写入

while True:
    img = sensor.snapshot()
    blobs = img.find_blobs([RED], pixels_threshold=200,
                           area_threshold=200, merge=True)
    if blobs:
        b = max(blobs, key=lambda x: x.pixels())
        uart.write('$%d,%d,1\n' % (b.cx(), b.cy()))
    else:
        uart.write('$0,0,0\n')
    gc.collect()
    time.sleep_ms(80)

# 11. 联调流程

按以下顺序逐级验证，每一步通过后再进入下一步。

第 1 步：单轴点动。STM32 仅发脉冲，X 轴走 100 mm 应平稳无异响，记录脉冲数/毫米；

第 2 步：双轴联动。矩形轨迹 100×80 mm，跑 5 圈无丢步、无累计偏差；

第 3 步：舵机。0°/90°/180° 三位置，夹爪开合到位不抖动；

第 4 步：K210 视觉。固定色块在画面移动，串口助手看到 $cx,cy,1 坐标实时跟随；

第 5 步：UART 联调。K210 发坐标，STM32 TFT 显示收到的毫米坐标；

第 6 步：标定验证。仿射标定后 3 个验证点误差 ≤ ±1 mm；

第 7 步：整链抓取。放红色方块，自动识别→移动→抓取→投放，连续 20 次成功率 ≥ 90%；

第 8 步：CAN 联调。上位机发 0x03 自动命令，STM32 启动流程，上位机收到位置与完成事件。

图 11-1  逐级联调流程

# 12. 验收标准（Definition of Done）

BOM 全部到货，缺件不进入联调；

机械组装完成，手动推滑台全程无卡滞；

四个限位开关触发逻辑正确；

K210 串口 $... 帧稳定输出，无乱码；

仿射标定误差 ≤ ±1 mm；

自动抓取连续 20 次成功率 ≥ 90%；

CAN 上位机可下发命令、可收到实时位置与错误事件；

TFT 显示坐标、状态、计数正确；

连续运行 30 分钟无死机、无丢步、无异常温升。

# 13. 风险与避坑清单

表 13-1  风险与避坑清单

| 风险项 | 后果 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| MG90S 从板载 5V 取电 | MCU 复位死机 | 独立 5V 供电 |
| K210 与 STM32 未共地 | 串口乱码 | 必须共地 |
| DRV8825 Vref 过高 | 烧电机 | 按额定电流设 0.6~0.8 V |
| 限位时序错误 | 撞机械结构 | 上电后先测试触发逻辑 |
| OV2640 排线反接 | 无图像或损板 | 按丝印方向插入 |
| 颜色阈值在错误光照下标定 | 时认时不认 | 实时光照下定阈值，加遮光罩 |
| 电机线与 CAN 线平行 | CAN 受干扰 | 分开走线，用双绞线 |
| 总线终端电阻缺失 | CAN 通信不稳定 | 两端各 120 Ω |
| 高速起步无加减速 | 丢步、定位偏差 | S 形加减速，起步停止 200 ms |
| 未断电插拔电机/舵机线 | 烧驱动 | 24V 断电状态下接线 |