上位机模块开发文档

Qt Widgets + QCanBus (peakcan)

XY_Vision_Picker 项目

版本：v1.0 ｜ 日期：2026-09-23 ｜ 状态：开发指导

1. 模块概述

1.1 职责

上位机运行在 PC 上，通过 PEAK 兼容 USB-CAN 适配器与 STM32 通信，负责设备状态监控、运动轨迹绘制、命令下发、参数设置和日志记录。上位机不参与实时闭环，断开不影响 STM32 本地运行。

1.2 性能指标

表 1-1  上位机性能指标

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| CAN 波特率 | 500 kbps |
| 状态刷新 | 20 Hz（位置帧） |
| 轨迹绘制 | 实时滚动，延迟 < 100ms |
| 命令响应 | 按钮到 STM32 执行 < 50ms |
| 日志格式 | CSV，时间戳+坐标+结果 |
| 平台 | Windows 10/11 64位 |

2. 开发环境

2.1 软件安装

表 2-1  开发环境

| 软件 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Qt Creator | 5.15 LTS MinGW 64 | IDE |
| Qt 模块 | SerialBus, Widgets | CAN + UI |
| QCustomPlot | 2.x | 实时轨迹绘图 |
| PEAK 驱动 | PeakOemDrv.exe | PCAN 适配器驱动 |
| 编译器 | MinGW 7.3 64bit | Qt 自带 |

2.2 工程配置

pro 文件关键配置：

QT += core gui widgets serialbus

SOURCES += main.cpp \
           mainwindow.cpp \
           candevice.cpp
HEADERS += mainwindow.h \
           candevice.h

# QCustomPlot
INCLUDEPATH += $$PWD/qcustomplot
SOURCES += $$PWD/qcustomplot/qcustomplot.cpp
HEADERS += $$PWD/qcustomplot/qcustomplot.h

2.3 PEAK 驱动安装

解压 PEAK-System_Driver-Setup.zip，运行 PeakOemDrv.exe；

插 PCAN 适配器，设备管理器看到 PEAK USB CAN；

拨码开关拨到 120R（启用终端电阻）；

用 PcanView.exe 验证：选 500kbps，Connect，能看到设备在线。

3. CAN 通信设计

3.1 QCanBus 初始化

#include <QCanBus>
#include <QCanBusDevice>

QCanBusDevice *dev = QCanBus::instance()
    ->createDevice("peakcan", "usb0", nullptr);
if (!dev) { qDebug() << "createDevice failed"; }

dev->setConfigurationParameter(QCanBusDevice::BitRateKey, 500000);
if (!dev->connectDevice()) { qDebug() << "connect failed"; }

connect(dev, &QCanBusDevice::framesReceived,
        this, &MainWindow::onFramesReceived);

3.2 收帧解析

收到帧后按帧 ID 分发：

void MainWindow::onFramesReceived() {
    while (dev->framesAvailable()) {
        QCanBusFrame frame = dev->readFrame();
        switch (frame.frameId()) {
        case 0x101: parseHeartbeat(frame.payload()); break;
        case 0x102: parsePosition(frame.payload()); break;
        case 0x301: parseError(frame.payload()); break;
        case 0x302: parseDone(frame.payload()); break;
        }
    }
}

3.3 发帧

命令帧组包发送：

void MainWindow::sendCommand(quint8 cmd, qint16 px, qint16 py, quint8 speed) {
    QByteArray payload(8, 0);
    payload[0] = cmd;
    qToLittleEndian(px, (uchar*)&payload[1]);
    qToLittleEndian(py, (uchar*)&payload[3]);
    payload[5] = speed;
    dev->writeFrame(QCanBusFrame(0x201, payload));
}

3.4 帧 ID 汇总

表 3-1  上位机帧处理

| ID | 方向 | 名称 | 上位机处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x101 | 收 | 状态心跳 | 刷新状态栏 |
| 0x102 | 收 | 位置上报 | 更新轨迹图 |
| 0x201 | 发 | 命令帧 | 按钮触发 |
| 0x202 | 发 | 参数设置 | 对话框确认 |
| 0x301 | 收 | 错误告警 | 弹窗 + 日志 |
| 0x302 | 收 | 抓取完成 | 记录日志 |

4. 界面设计

4.1 窗口布局

顶部：CAN 连接栏（设备选择、波特率、Connect/Disconnect 按钮）；

左侧：状态栏（当前 X/Y、运行状态、抓取计数、错误码）；

中部：QCustomPlot 轨迹图（实时绘制 XY 运动轨迹）；

右侧：命令按钮组（回零、自动抓取、停止、夹爪开/关）；

底部：参数设置区（目标颜色、速度百分比、投放点 X/Y）；

日志面板：下方文本框，显示事件和错误。

4.2 控件清单

表 4-1  界面控件清单

| 控件 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| btnConnect | QPushButton | 连接/断开 CAN |
| lblPos | QLabel | 当前 X/Y 坐标 |
| lblState | QLabel | 运行状态 |
| lblCount | QLabel | 抓取计数 |
| plotTraj | QCustomPlot | 实时轨迹 |
| btnHome | QPushButton | 回零命令 0x01 |
| btnAuto | QPushButton | 自动抓取 0x03 |
| btnStop | QPushButton | 停止 0x04 |
| btnGripClose | QPushButton | 夹爪闭 0x05 |
| btnGripOpen | QPushButton | 夹爪开 0x06 |
| spdSpeed | QSpinBox | 速度 0~100% |
| cmbColor | QComboBox | 目标颜色 |
| txtLog | QPlainTextEdit | 事件日志 |

5. 开发步骤

表 5-1  上位机开发步骤

| 步骤 | 内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装 Qt + PEAK 驱动 | PcanView 能连上适配器 |
| 2 | 建 Qt Widgets 工程 | 空窗口编译通过 |
| 3 | 集成 QCustomPlot | 画静态正弦曲线 |
| 4 | QCanBus 连接 usb0 | connectDevice 成功 |
| 5 | 收 0x101 心跳 | 状态栏坐标每秒更新 |
| 6 | 收 0x102 位置 | 轨迹图实时绘制 |
| 7 | 发 0x201 命令 | STM32 响应动作 |
| 8 | 错误弹窗 | 0x301 收到即弹窗 |
| 9 | 日志写 CSV | 关闭后重开文件存在 |

6. 调试方法

6.1 常见问题

表 6-1  上位机常见问题

| 现象 | 排查方向 |
| --- | --- |
| createDevice 失败 | PEAK 驱动装了吗？设备插了吗？ |
| connectDevice 失败 | 波特率不对？设备被占用？ |
| 收不到帧 | STM32 在发吗？过滤器配置？ |
| 坐标乱跳 | 大小端？0.1mm 单位？ |
| 轨迹图卡顿 | 刷新频率太高？降采样？ |

6.2 调试工具

PcanView.exe：先于 Qt 程序抓包，确认 STM32 帧格式正确；

qDebug()：打印帧 ID 和 payload 十六进制；

Qt 自带 CAN 总线分析工具（Qt CAN Bus Analyzer）。

7. 验收标准

一键连接 PCAN 适配器，状态栏显示已连接；

0x101 心跳收到后坐标/状态/计数正确显示；

0x102 位置帧驱动轨迹图实时绘制；

按钮下发命令，STM32 100ms 内响应；

0x301 错误弹窗，0x302 完成记录日志；

日志 CSV 文件可用 Excel 打开。

8. 风险与注意事项

表 8-1  上位机风险清单

| 风险 | 后果 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| PEAK 驱动未装 | createDevice 失败 | 先装 PeakOemDrv.exe |
| 终端电阻未拨 | CAN 通信不稳 | PCAN 拨码拨到 120R |
| 大小端搞反 | 坐标错误 | 统一小端，qToLittleEndian |
| 界面卡顿阻塞 CAN | 丢帧 | 收帧放子线程或信号槽异步 |
| 未释放设备 | 下次连接失败 | 退出时 disconnectDevice |