通信通道开发文档

UART (K210↔STM32) + CAN (STM32↔PC)

XY_Vision_Picker 项目

版本：v1.0 ｜ 日期：2026-09-23 ｜ 状态：开发指导

1. 通信总览

系统包含两条独立通信链路：

链路 A：K210 ↔ STM32，UART 串口，传输视觉坐标；

链路 B：STM32 ↔ PC，CAN 总线，传输状态、命令、错误。

两条链路相互独立，K210 不直接连 PC。所有上位机命令都经 STM32 中转执行。

2. 链路 A：K210 ↔ STM32（UART）

2.1 物理层参数

表 2-1  UART 物理层参数

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 物理接口 | UART，交叉连接（K210_TX → STM32_RX） |
| STM32 外设 | USART1 |
| STM32 引脚 | PA9=TX，PA10=RX |
| 波特率 | 115200 bps |
| 数据位 | 8 |
| 校验 | 无 |
| 停止位 | 1 |
| 流控 | 无 |
| 电气 | 双方必须共地 |
| 电平 | 3.3V TTL，不可直连 RS232 |

2.2 协议帧格式

采用文本帧，以换行符 \n 结尾，可读性好，便于串口助手调试。

表 2-2  UART 协议帧格式

| 方向 | 格式 | 示例 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| K210→STM32 | $cx,cy,flag\n | $128,96,1\n | 识别到目标，质心 (128,96) |
| K210→STM32 | $0,0,0\n | $0,0,0\n | 未识别到目标 |
| STM32→K210 | @STATUS\n | @1\n | 运动中，忽略新坐标 |
| STM32→K210 | @STATUS\n | @0\n | 空闲，可识别新目标 |
| STM32→K210 | @STATUS\n | @2\n | 抓取完成 |

2.3 时序要求

K210 发送周期：80 ms（12.5 fps）；

STM32 接收超时：500 ms 未收到帧则置 K210 超时错误；

STM32 回复延迟：收到坐标后 10ms 内回 @STATUS。

2.4 STM32 接收代码

#define UART_BUF_SIZE 64
char rx_buf[UART_BUF_SIZE];
volatile int rx_idx = 0;

void USART1_IRQHandler(void) {
    if (USART1->SR & USART_SR_RXNE) {
        char c = USART1->DR;
        if (c == '\n' || rx_idx >= UART_BUF_SIZE-1) {
            rx_buf[rx_idx] = 0;
            parse_vision_frame(rx_buf);
            rx_idx = 0;
        } else if (c != '\r') {
            rx_buf[rx_idx++] = c;
        }
    }
}

void parse_vision_frame(char *s) {
    if (s[0] != '$') return;
    int cx, cy, flag;
    sscanf(s+1, "%d,%d,%d", &cx, &cy, &flag);
    // 入队给运动任务
    VisionPoint vp = {cx, cy, flag, xTaskGetTickCount()};
    xQueueSend(vx_queue, &vp, 0);
}

2.5 联调步骤

表 2-3  UART 联调步骤

| 步骤 | 操作 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 1 | USB-TTL 分别连 K210 和 STM32 的 TX/RX | 串口助手能看到 $ 帧 |
| 2 | K210 发，STM32 不接 | 串口助手收到 $128,96,1 |
| 3 | STM32 回 @0 | K210 串口助手收到 @0 |
| 4 | 共地后对接 | TFT 显示收到的毫米坐标 |
| 5 | 断 K210 | STM32 500ms 后报超时错误 |

3. 链路 B：STM32 ↔ PC（CAN）

3.1 物理层

表 3-1  CAN 物理层参数

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| CAN 控制器 | STM32F407 内置 bxCAN1 |
| 引脚 | PA11=CAN_RX，PA12=CAN_TX |
| 收发器 | TJA1050，5V 供电 |
| 线缆 | 双绞线 CAN_H / CAN_L |
| 终端电阻 | PCAN 适配器拨 120R，STM32 侧不焊 |
| 节点数 | 2 个（STM32 + PC） |
| 帧格式 | CAN 2.0B 标准帧 11-bit ID |

3.2 位时序

APB1 时钟 42 MHz，配置为 500 kbps：

表 3-2  CAN 位时序

| 参数 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Prescaler | 6 | tq = 42/6 = 7 MHz |
| BS1 | 10 tq | 段 1 |
| BS2 | 3 tq | 段 2 |
| SJW | 1 tq | 同步跳转宽度 |
| 每比特 | 14 tq | 1+10+3 |
| 位速率 | 500 kbps | 7 MHz / 14 |
| 采样点 | 78.6% | (1+10)/14，推荐区间 75~87.5% |

3.3 帧 ID 分配

表 3-3  CAN 帧 ID 分配

| ID | 方向 | 名称 | 频率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x101 | STM32→PC | 状态心跳 | 1 Hz | 位置+状态+计数+错误 |
| 0x102 | STM32→PC | 运动位置 | 20 Hz | 当前+目标位置 |
| 0x201 | PC→STM32 | 命令 | 事件 | 回零/移动/自动/停止/夹爪 |
| 0x202 | PC→STM32 | 参数 | 事件 | 颜色/速度/投放点 |
| 0x301 | STM32→PC | 错误告警 | 事件 | 错误位+出错位置 |
| 0x302 | STM32→PC | 抓取完成 | 事件 | 结果+目标+实际 |

3.4 数据域定义（8 字节小端序）

0x101 状态心跳

| 偏移 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0-1 | int16 | pos_x（0.1mm） |
| 2-3 | int16 | pos_y（0.1mm） |
| 4 | uint8 | state：0空闲 1回零 2手动 3自动 4抓取中 5完成 |
| 5 | uint8 | error_code |
| 6 | uint8 | grip_count |
| 7 | uint8 | 保留 |

0x102 运动位置

| 偏移 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0-1 | int16 | 当前 X（0.1mm） |
| 2-3 | int16 | 当前 Y（0.1mm） |
| 4-5 | int16 | 目标 X（0.1mm） |
| 6-7 | int16 | 目标 Y（0.1mm） |

0x201 命令帧

| 偏移 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | uint8 | cmd：0x01回零 0x02移动 0x03自动 0x04停止 0x05夹爪闭 0x06夹爪开 |
| 1-2 | int16 | param1：cmd=0x02 时目标 X |
| 3-4 | int16 | param2：cmd=0x02 时目标 Y |
| 5 | uint8 | speed：0~100 |
| 6-7 | uint8 | 保留 |

3.5 过滤器配置

过滤器组 0，32 位屏蔽位模式；

只放行 0x201 和 0x202 两个下行帧；

FIFO0 接收，溢出即置错误；

中断：FIFO0 挂帧中断、溢出中断、错误中断、Bus-off 中断。

3.6 STM32 发送代码

void can_send(uint16_t id, uint8_t *data, uint8_t len) {
    CanTxMsgTypeDef msg;
    msg.StdId = id;
    msg.IDE = CAN_ID_STD;
    msg.RTR = CAN_RTR_DATA;
    msg.DLC = len;
    for (int i = 0; i < len; i++) msg.Data[i] = data[i];
    while (CAN_Transmit(CAN1, &msg) == CAN_TxStatus_Failed);
}

void send_heartbeat(void) {
    uint8_t buf[8];
    to_little_int16(buf+0, pos_x * 10);
    to_little_int16(buf+2, pos_y * 10);
    buf[4] = state;
    buf[5] = error_code;
    buf[6] = grip_count;
    buf[7] = 0;
    can_send(0x101, buf, 8);
}

3.7 错误处理

Bus-off：延时 100ms 软件复位 bxCAN，重发未完成帧；

发送失败：硬件自动重传，软件维护 4 帧环形缓冲；

上位机断连：不影响本地运行，重连后从 0x101 心跳恢复状态。

4. 联调流程

表 4-1  CAN 联调步骤

| 步骤 | 操作 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PcanView 发 0x201 命令 | STM32 收到 LED 指示 |
| 2 | STM32 发 0x101 心跳 | PcanView 看到 1Hz 帧 |
| 3 | Qt 程序连接 | 状态栏显示坐标 |
| 4 | Qt 发自动命令 | STM32 启动抓取流程 |
| 5 | 拔 CAN 线 | STM32 本地仍可运行 |
| 6 | 插回 | Qt 自动恢复状态显示 |

5. 验收标准

5.1 UART

K210 发 $ 帧，STM32 稳定解析，无乱码；

断 K210 后 500ms 内 STM32 报超时错误；

连续 30 分钟无丢帧。

5.2 CAN

500kbps 通信稳定，无错误帧；

0x101 心跳 1Hz，0x102 位置 20Hz；

0x201 命令 100ms 内响应；

拔插 CAN 线可自恢复；

总线负载率 < 30%。

6. 风险与注意事项

表 6-1  通信风险清单

| 风险 | 后果 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| K210 与 STM32 未共地 | UART 乱码 | 必须共地 |
| 电机线与 CAN 线平行 | CAN 受干扰 | 分开走线，用双绞线 |
| 终端电阻缺失 | CAN 不稳 | PCAN 拨 120R |
| 大小端不统一 | 坐标错误 | 统一小端 |
| CAN 中断优先级太低 | 丢帧 | CAN 中断优先级高于普通 |
| Bus-off 未恢复 | 总线挂死 | 软件自动复位 |