# 第1期开发日志——项目启动与总体方案设计

XY_Vision_Picker 项目开发日志

表1 日志基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | XY_Vision_Picker（基于 STM32F407 的两轴 X-Y 视觉识别抓取系统） |
| 记录日期 | 2026年9月（方案定稿 2026-09-23） |
| 所属阶段 | 一期：立项与总体设计 |
| 本期状态 | 方案定稿，四份模块开发文档初稿完成 |

# 一、本期目标

明确系统功能边界：颜色视觉识别、两轴平移、自动抓取与投放。

完成总体架构与关键技术选型，形成可实施的设计方案。

初定通信协议与工程目录结构，为后续开发提供统一骨架。

# 二、工作内容

## 2.1 系统架构设计

按感知、通信、控制、执行、监控五层组织：感知层为 K210 加 OV2640 摄像头，负责把红色目标识别为像素质心；通信层有两条通道，USART 接收视觉坐标帧、CAN 与上位机双向交互；控制层为 STM32 上的 FreeRTOS 多任务调度；执行层由定时器节拍驱动步进电机、输出舵机脉宽；监控层为 Qt 上位机。各层只通过约定接口交互，模块可独立替换。

## 2.2 关键技术选型

主控选 STM32F407ZET6（168MHz、内置 CAN、GEC-M4 板载收发器）；运动结构选 CoreXY 十字滑台，两电机位移线性组合实现直线轨迹，比直连双轴效率高、路径准；视觉选 K210 加 OV2640（MaixPy 生态、DVP 接口）；执行机构为舵机夹爪；人机交互规划 ST7789V 屏与矩阵键盘。

## 2.3 协议与工程骨架

K210 与 STM32 之间用 UART 115200 文本帧“$cx,cy,flag\n”；STM32 与上位机之间用 CAN 500kbps，标准帧 0x181 上报位置、0x281 下发命令、0x381 上报错误。README 确立 monorepo 目录结构（01_Docs、02_Hardware、03_Firmware、04_Tools、05_Test、06_Resources），硬件清单明确 GEC-M4 板载 TJA1050、HW-434 扩展板加 A4988 驱动、双限位开关等。

# 三、问题与解决

表2 本期问题处理记录

| 序号 | 问题现象 | 根因 | 处理 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头接口形式不确定 | 初稿按排针飞线规划 OV2640 接线 | 后经数据手册核查确认 DVP 数据线为芯片专用引脚，改为 FPC 直连方案 | 转第4期闭环 |
| 2 | 舵机型号口径不一致 | 方案初稿与硬件清单登记不同 | 以 README 硬件清单为准登记 MG90S 舵机夹爪 | 已统一 |
| 3 | 显示屏与键盘占用资源较多 | ST7789V 与 4x4 矩阵键盘占用较多 IO | 首版实现改为 UART 调试口输出状态，屏键后续挂接 | 已决策 |

# 四、验证与结果

方案定稿于 2026-09-23 22:30 落盘（01_Docs\01_方案设计\XY_Vision_Picker_技术方案设计_定稿.docx）。

同日产出视觉识别、运动控制、上位机、通信通道四份模块开发文档初稿（01_Docs\02_开发文档\01 至 04）。

集成手册 Final_Integration_Manual_v1.0（2026-09-23 15:09）同步更新。

# 五、遗留问题与下期计划

遗留：显示屏与矩阵键盘未接入；K210 摄像头接口形式待实测确认。

下期：CubeMX 工程配置与固件框架搭建，打通编译链路。