# 第2期开发日志——CubeMX 工程配置与固件框架搭建

XY_Vision_Picker 项目开发日志

表1 日志基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | XY_Vision_Picker（基于 STM32F407 的两轴 X-Y 视觉识别抓取系统） |
| 记录日期 | 2026-10-08 至 2026-10-09 |
| 所属阶段 | 二期：工程搭建 |
| 本期状态 | .ioc 生成，CubeMX 6.12 复验一致，源码级适配完成 |

# 一、本期目标

生成 STM32F407ZETx 工程并配置时钟、外设、中断与 FreeRTOS。

保证工程配置与 App 层代码逐项一致，形成可编译骨架。

解决本机固件库缺失问题，脱离在线生成约束。

# 二、工作内容

## 2.1 时钟树

HSE 8MHz 经 PLL（分频 8、倍频 336、2 分频）得到 SYSCLK 168MHz；APB1 42MHz、其定时器时钟 84MHz；APB2 84MHz、其定时器时钟 168MHz。FLASH 等待周期按 168MHz 配置。

## 2.2 外设使能

TIM1 输出比较 PWM CH1（PA8，舵机 50Hz，ARR 20000）；TIM6 内部时钟加中断（步进节拍基准，软件动态修改 ARR）；USART3（PB10 发射、PB11 接收，115200-8-N-1，接 K210）；CAN1（PD0 接收、PD1 发射，板载收发器，500kbps）；GPIO 输出 PA0、PA1 为 X/Y 步进脉冲，PB0、PB1 为 X/Y 方向；限位输入 PA4（X 负向，EXTI4 上升沿加下拉，闭合高触发）、PD6（Y 负向，EXTI6 下降沿加上拉，P8 摄像头座引脚 2，闭合低触发）；PC13 为心跳 LED（低电平点亮）；USART1（PA9、PA10）保留作调试串口。

## 2.3 中断优先级与 FreeRTOS

NVIC 分组 4：限位 EXTI4 与 EXTI9_5 组优先级 4，高于 TIM6 的 5，USART3 与 CAN1 RX0 为 7，SysTick 为 15。FreeRTOS 建五个任务：运动任务优先级 5、通信任务 4、按键任务 3、显示任务 2、心跳任务 1；坐标队列与 CAN 命令队列深度 4，另配运动完成信号量。

## 2.4 固件库离线安装

本机无 STM32Cube 固件包，CubeMX 打开 F4 工程触发 myST 登录无法跳过；从 ST 官方 GitHub 镜像离线下载 STM32Cube_FW_F4 V1.28.3（169.9MB）安装到本机 Repository。HAL、CMSIS、FreeRTOS V11 源码直接内嵌工程，编译不依赖在线下载。

# 三、问题与解决

表2 本期问题处理记录

| 序号 | 问题现象 | 根因 | 处理 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固件库缺失、CubeMX 触发登录 | 本机无 FW 包，在线安装被登录墙阻断 | 官方镜像离线下载 V1.28.3 装入本地 Repository | 已解决 |
| 2 | main.c 无 USER CODE 段 | CubeMX 再次生成会整段覆盖手写 main.c | 约定改配置走 App 层头文件与 main.c，或另存 .ioc 副本测试 | 已固化约束 |
| 3 | 历史引脚分配错误 | 旧文档曾用 PB14 至 PB17 做限位、PA9/PA10 接 K210、外接 TJA1050 | 逐项核对改为 PA4/PD6 双限位、PB10/PB11（USART3）、PD0/PD1 板载 CAN | 已修正 |

# 四、验证与结果

CubeMX 6.12.0 打开 .ioc 解析通过（固件版本差异提示选继续），引脚、时钟、NVIC 与 App 层代码逐项一致。

适配完成项全部勾验：HAL 源码内嵌、CMSIS 内嵌、FreeRTOS 内核内嵌、启动文件、链接脚本、hal_conf、FreeRTOSConfig。

约束记录：切勿在工程目录执行 CubeMX 生成代码，避免覆盖 main.c。

# 五、遗留问题与下期计划

遗留：本机暂无 STM32 编译工具链，编译验证待接入。

下期：接入 Keil MDK5，完成编译修正并产出烧录文件。