# 第5期开发日志——硬件接线与上电排障

XY_Vision_Picker 项目开发日志

表1 日志基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | XY_Vision_Picker（基于 STM32F407 的两轴 X-Y 视觉识别抓取系统） |
| 记录日期 | 2026-10-08 至 2026-10-14 |
| 所属阶段 | 五期：硬件联调 |
| 本期状态 | 两轴可动、回零可用，Y 轴驱动板更换后恢复 |

# 一、本期目标

按手册与接线指南完成供电、驱动、限位、CAN 接线。

上电自检并逐项排障，实现两轴受控转动与限位回零。

# 二、工作内容

## 2.1 供电与驱动接线

24V 主电源经扩展板接口用杜邦线引出至驱动板 VMOT；A4988 电流拨码置于 ON 拨 1 档设定相电流；两个 42 步进电机四线分别接 A 相正负与 B 相正负端子；5V 独立电源供舵机。

## 2.2 控制与限位接线

步进控制按 X 步进 PA0、Y 步进 PA1、X 方向 PB0、Y 方向 PB1 连接；限位开关 X 负向接 PA4（EXTI4 上升沿加内部下拉，开关另一端接 3.3V，闭合为高电平触发），Y 负向接 PD6（EXTI6 下降沿加内部上拉，开关另一端接 GND，闭合为低电平触发，引脚取自 P8 摄像头座引脚 2）；CAN 直接接板载端子，适配器 H 接 H、L 接 L；LED1 为 PC13 低电平点亮；BOOT0 接 GND。

## 2.3 烧录与上电

通过 ST-Link 或 J-Link SWD 烧录 CoreXY_Motion.hex；按上电自检清单逐项核对调试串口、心跳灯、手动移动、限位急停与 CAN 位置帧。

# 三、问题与解决

表2 本期问题处理记录

| 序号 | 问题现象 | 根因 | 处理 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双驱动板并联 VMOT 电源灯闪 | 两块驱动板开关电源瞬态与反激在共地形成环流 | 断开一块驱动板 VMOT 只留一块上电；正确做法为分路供电 | 已解决 |
| 2 | 一个电机响、另一个无动作 | Y 轴驱动板 VREF 电位器旋钮损坏，参考电压异常 | 交换驱动板定位故障后更换驱动板 | 已解决 |
| 3 | 电机无保持力 | 相电流档过低或供电不稳 | 电流拨码 ON 拨 1 提高相电流档位 | 已解决 |
| 4 | 电机狂转 | 电位器或电流参考异常、脉冲时序异常 | 更换驱动板后消失 | 已解决 |
| 5 | 程序烧录后灯不闪 | BOOT0 置高进入系统存储器启动、时钟配置失败或烧录未完成 | BOOT0 接 GND，重新烧录，按错误钩子频率定位 | 已解决 |
| 6 | 电机带不动皮带 | 同步带过紧或力矩不足 | 放松皮带并调高电流档位 | 已解决 |

# 四、验证与结果

断开一块驱动板 VMOT 后电源模块指示灯常亮。

X 轴电机恢复受控转动，Y 轴更换驱动板后动作正常。

上位机可收到 CAN 位置帧（收帧计数递增），回零与手动移动命令可执行。

# 五、遗留问题与下期计划

遗留：脉冲与位移标定（100 步每毫米需实测校准）；Y 轴原驱动板返修或备件。

下期：上位机 CAN 联调与三位一体测试。