# 第6期开发日志——上位机联调与三位一体测试

XY_Vision_Picker 项目开发日志

表1 日志基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | XY_Vision_Picker（基于 STM32F407 的两轴 X-Y 视觉识别抓取系统） |
| 记录日期 | 2026-10-09 至 2026-10-14 |
| 所属阶段 | 六期：联调与交付 |
| 本期状态 | 手动移动生效，三位一体链路打通，PPT 与技术问答交付 |

# 一、本期目标

Qt 上位机与 STM32 CAN 联通，手动移动与回零命令闭环。

完成视觉、运动、上位机三位一体测试。

整理项目演示材料与技术文档并交付。

# 二、工作内容

## 2.1 上位机实现

Qt 加 QCanBus 的 peakcan 插件创建设备，配置 500kbps，接收滤波只放行位置帧与错误帧；位置帧按毫米乘 10 的短整型小端解析，命令帧含回零、手动、自动、停止与手动移动五种命令。

## 2.2 协议解析

手动移动命令数据段第一位为命令码，后续为 X 与 Y 坐标（毫米短整型小端）；位置帧含 X、Y 坐标与运行状态（空闲、回零、手动、自动、抓取、完成、错误）。

## 2.3 三位一体联调

K210 输出坐标帧，STM32 串口中断逐字节缓存并按行解析入队，运动任务消费队列执行移动，CAN 回传坐标，上位机刷新显示；自动模式按视觉坐标执行抓取与投放点联动。

# 三、问题与解决

表2 本期问题处理记录

| 序号 | 问题现象 | 根因 | 处理 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收帧计数不涨或波特率不符 | 两侧波特率参数不一致或滤波配置错误 | 核对 CAN 时钟分频与上位机比特率，接收滤波只放行两个上行帧号 | 已解决 |
| 2 | 上位机点移动无反应 | 命令帧未发出或固件未收到 | 检查设备连接与回帧，固件串口打印定位 | 已解决 |
| 3 | 坐标显示负值 | 字节有符号导致拼接前符号扩展 | 先无符号收窄再拼接，最后按有符号解读 | 已解决 |
| 4 | 烧录后收帧为零 | 启动路径或时钟链路异常 | BOOT0 接地并重新烧录，逐级核对时钟与 CAN | 已解决 |
| 5 | 界面坐标与固件步数不一致 | 单位换算口径不一致 | 统一按毫米乘 10 的短整型小端解析 | 已解决 |

# 四、验证与结果

手动移动 50 毫米测试生效，上位机可见坐标更新；回零命令闭环。

K210 视觉帧接入后自动抓取流程走通，三位一体链路打通。

项目 PPT 交付（飞书演示文稿与导出文件，2026-10-14）；技术问答文档经格式审计通过交付（2026-10-14）。

# 五、遗留问题与下期计划

遗留：仿射标定精度提升；Y 轴驱动板备件；显示屏与矩阵键盘接入。

下期：按需开展精度标定与扩展功能开发（演进计划见第五期计划书）。